Ответьте на вопросы для прохождения тестового задания: 

1. Какими основными правилами надо руководствоваться при выборе в качестве главного вида детали/сборочной единицы при создании чертежа?

Ответ:

2. Каково должно быть количество размеров на чертеже? Каково основное правило нанесения размеров?

Ответ:

3. Чем отличается технический рисунок от чертежа?

Ответ:

4. В чем отличие искусства от ремесла?

Ответ:

Тесты. Выделите красным цветом правильный ответ.

5. Вид термический обработки выполняемый по циклу «Нагрев-Выдержка-Охлаждение в печи»:

а) закалка;

б) отпуск;

в) нормализация;

г) отжиг.

6. Как называются два допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали?

а) критические размеры;

б) наименьшие размеры;

в) наибольшие размеры;

г) предельные размеры.

7. По какой формуле вычисляется верхнее отклонение отверстия?

а) es = dmax - dmin;

б) ES = Dmax - Dн;

в) es = dmax - dн;

г) ES = Dmax - Dmin.

8. Пластичность – это:

а) способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические воздействия;

б) способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь;

в) способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные формы и размеры;

г) способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела, практически не получающего остаточных деформаций.